Provozní řád zdravotnického zařízení

1. Záhlaví:

adresa místa poskytování zdravotních služeb:

forma zdravotní péče:

druh zdravotní péče:

obor(y) zdravotní péče:

název zdravotnického zařízení:

poskytovatel zdravotních služeb:

(název fyzické či právnické osoby, sídlo, IČO)

telefonní číslo:

e-mail:

datová schránka:

provozní doba:

# 2.  Zaměření pracoviště:

# Prováděné výkony vč. postupu:

# aplikace injekcí: ano/ne

# odběry krve: ano/ne

# výkony porušující integritu kůže a sliznic apod.): ano/ne

Plynové injekce

Aplikace plynových injekcí je prováděna v jednorázových rukavicích vždy pro jednu ošetřovanou osobu. Před a po výkonu je prováděna hygienická dezinfekce rukou. Pokožka je před vpichem důkladně smočena vhodným dezinfekčním přípravkem. Aplikátor CO2 se po každém použití otře vhodným dezinfekčním přípravkem v souladu s návodem výrobce. Použité jednorázové pomůcky jsou bez další manipulace odkládány do označených nádob určených k likvidaci zdravotnického odpadu a denně jsou z provozní místnosti odstraňovány.

Perličková a vířivá koupel, bylinná koupel, slatinová koupel, podvodní masáž

Vanová koupel je určena vždy pro jednu osobu.

Voda z vany se po každém použití jednotlivou osobou vypouští do příslušného odvodňovacího systému a vana se důkladně vyčistí následujícím způsobem: vhodným čisticím prostředkem a kartáčem se omyjí vnitřní stěny a dno, opláchnou se vodou, vydezinfikují se podle návodu výrobce vhodným registrovaným dezinfekčním přípravkem a následně vymyjí vodou tak, aby zde nezůstaly žádné stopy čisticích nebo dezinfekčních přípravků. Poté je vana naplněna novou vodou ze zdroje, případně upravenou a hygienicky zabezpečenou vodou z úpravny vody. Při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce.

Po každé proceduře probíhá dezinfekce schůdků, podhlavníků, protiskluzových podložek a dalšího příslušenství, vždy v souladu s návodem výrobce.

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s dezinfekčními přípravky, používají osobní ochranné pracovní pomůcky.

Používaná prostěradla i ručníky jsou měněny po každém klientovi. Deky používané k zábalu po koupeli (nepřichází do přímého kontaktu s kůží klienta) jsou prány v intervalu 1x ………..

Slatinové obklady, lavatherm, klasické masáže

Prováděny na lůžku, kde měněno prostěradlo i ručníky po každém klientovi, lůžko je po odstranění prostěradla po předešlém klientovi dezinfikováno podle návodu výrobce vhodným registrovaným dezinfekčním přípravkem.

Obklady přikládané na kůži klientů jsou po každém použití dezinfikovány dle návodu výrobce vhodným registrovaným dezinfekčním přípravkem a opláchnuty pitnou vodou.

Ohřívací nádoby: dezinfekce povrchů schválenými dezinfekčními přípravky denně dle pokynů výrobce. Pitná voda v ohřívací nádobě měněna 1x ………….

Přípravky používané k masáži jsou používány v souladu s návodem výrobce, pravidelně je prováděna kontrola exspirace.

Masáž lávovými kameny

Proškolená pracovnice používá k této masáži horké kameny, které se před použitím nahřívají ve vodní lázni o teplotě 45-55 °C, k vyndání horkých kamenů používá dřevěnou lžíci. Nepokládá kameny na poraněné části těla. Po ukončení masáže jsou kameny dezinfikovány vhodným dezinfekčním přípravkem v souladu s návodem výrobce, opláchnuty v pitné vodě a usušeny ……. (uvést kde). Vodní nádrž je dezinfikována vhodným dezinfekčním přípravkem v soulad s návodem výrobce. Pitná voda v nádrži je měněna 1x ……..

Elektroléčba

Při provádění na lůžku, prostěradlo měněno po každém klientovi, lůžko je po odstranění prostěradla po předešlém klientovi dezinfikováno podle návodu výrobce vhodným registrovaným dezinfekčním přípravkem.

Používání houbiček – v souladu s návodem výrobce prováděna termická dezinfekce při 95 °C, usušení ……. (uvést kde). Před aplikací jsou namočeny v pitné vodě, vyždímány a vloženy do aplikátoru. Kovové části otírány od usazenin bez použití dezinfekčních prostředků (dle návodu výrobce).

Ultrazvuk

Prováděn na lůžku (výměna prostěradla po každém klientovi) či na otočné židli, které jsou po každém klientovi dezinfikovány dle návodu výrobce vhodným registrovaným dezinfekčním přípravkem. Před podáním procedury je pokožka očištěna a nanesen aplikační gel, tento po vyšetření z pokožky otřen jednorázovými ubrousky. Sonda je po vyšetření mechanicky očištěna ubrouskem a dezinfikována vhodným registrovaným dezinfekčním přípravkem v souladu s návodem výrobce.

Magnetoterapie

Aplikátory jsou po každém klientovi otřeny vhodným dezinfekčním přípravkem v souladu s návodem výrobce vč. lůžka, na které je použit jednorázový krycí materiál nebo čisté prostěradlo vždy pro jednu ošetřovanou osobu.

Inhalace

Používány jednorázové náustky, které jsou po použití likvidovány jako zdravotnický odpad. Pevná část náustků, hadice, nádobky na vodu a všechny odmontovatelné části inhalátoru jsou po každém klientovi dezinfikovány úplným ponořením do vhodného dezinfekčního roztoku v souladu s návodem výrobce, následně mechanicky očištěny, opláchnuty pitnou vodou a usušeny ……. (uvést kde). Výměna minerální vody je prováděna po každé proceduře a je kontrolována její exspirace.

Oxygenoterapie

Každý klient má vlastní masku či nosní brýle, které jsou po ukončení procedury likvidovány jako zdravotnický odpad. Nádobka na destilovanou vodu je dezinfikována vhodným dezinfekčním přípravkem v souladu s návodem výrobce 1x ………. Výměna destilované vody je prováděna 1x ………, dle pokynů výrobce. U destilované vody je prováděna pravidelná kontrola exspirace.

Suché uhličité koupele

Každý klient dostává nový pytel, položí se na lůžko s čistým prostěradlem příp. i čistým ručníkem. Lůžko je po odstranění prostěradla po předešlém klientovi dezinfikováno vhodným dezinfekčním přípravkem v souladu s návodem výrobce.

Parafín

Před aplikací je provedeno mytí, osušení a dezinfekce rukou, následuje aplikace parafínu na ruce dle pokynů výrobce. Použitý parafín vč. PE sáčků je odstraňován jako zdravotnický odpad. Rukavice jsou měněny 1x …….. a prány ve smluvní prádelně.

Doplnit další procedury vč. hygienického zabezpečení.

Před každou procedurou je klient informován o:

- způsobu podávání procedury, průběhu procedury, vhodném oblečení

- účinku procedury

- případné vhodnosti vyprázdnění před procedurou

- případné vhodnosti doplnění tekutin či jiných specifických doporučení dle charakteru     procedury

Během všech procedur je klient kontrolován, jsou sledovány jeho reakce a celkový stav. Jakékoliv potíže či odchylky jsou konzultovány s lékařem.

Procedury jsou zaznamenávány v denním harmonogramu. Podaná procedura vždy potvrzena podpisem pracovníka v léčebné legitimaci klienta a započtena ve výkazu podaných procedur.

3. Zásady při vyšetřování a ošetřování pacientů

Pracovní oděv: kalhoty/košile/plášť/šaty

četnost výměny – 1x ….. a vždy při každém znečištění

Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky:

Ochranné pomůcky jsou voleny ve vztahu k výkonu, zátěži a riziku pro pacienta, jsou individualizovány pro každou ošetřovanou osobu a odkládají se ihned po výkonu.

Pracovníci nosí čisté osobní ochranné pracovní prostředky vyčleněné pro vlastní pracoviště (při práci na jiném pracovišti používají OOPP tohoto pracoviště).

Pracovníci neopouští v osobních ochranných pracovních prostředcích areál poskytovatele zdravotních služeb.

Parenterální výkony se provádí za použití sterilních nástrojů i pomůcek a jednorázových rukavic a jsou dodržovány zásady asepse.

používání rukavic – rukavice jsou navlékány až po dokonalém zaschnutí dezinfekčního přípravku

- jeden pár rukavic je používán pro péči pouze o jednoho pacienta

- jsou používány pouze v indikovaných případech

- jednorázové rukavice jsou odkládány ihned po výkonu

- použité rukavice jsou likvidovány jako nebezpečný odpad ze zdravotnického zařízení

- nepoužívají se poškozené rukavice

- po sejmutí rukavic se provádí mytí rukou či hygienická dezinfekce rukou dle indikace

- používání rukavic nenahrazuje nutnost provádět hygienu rukou

indikace k použití jednorázových rukavic – kontakt s krví, sekrety a exkrety, sliznicemi a neintaktní pokožkou a kontaminovanými pomůckami a předměty, k vyšetřování fyziologicky nesterilních dutin, při potenciální přítomnosti vysoce infekčních, nebezpečných či multirezistentních mikroorganismů, při epidemických či urgentních situací, odběru krve a dalšího biologického materiálu, při vaginálním vyšetření, při manipulaci s použitým prádlem a odpady

Mytí rukou personálu:

kdy – před a po vyšetření a léčení pacienta, vždy při viditelném znečištění a po použití toalety

tekutým mycím či antimikróbním přípravkem z dávkovače

postup – navlhčit ruce vodou, aplikovat dostatek mýdla na pokrytí celého povrchu rukou a s malým množstvím vody napěnit, ruce mýt min. 30 vteřin, opláchnout pod tekoucí vodou, ruce osušit jednorázovým materiálem, který je uložen v krytých zásobnících

Hygienická dezinfekce rukou personálu:

kdy -    před kontaktem a po kontaktu s pacientem,

- před manipulací s invazivními pomůckami, bez ohledu, zda jsou použity rukavice či nikoli,

- po náhodném kontaktu s tělesnými tekutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou či obvazy

- v případě ošetřování kontaminované části těla a následném přechodu na jinou část těla v průběhu péče o jednoho pacienta

- po kontaktu s neživými povrchy a předměty (vč. zdrav. vybavení) nacházejícími se v bezprostředním okolí klienta

- po sejmutí jednorázových rukavic

- při bariérové ošetřovatelské technice

- před manipulací s léky a před přípravou jídla

- po manipulaci s použitým prádlem a odpady

dezinfekčními přípravky z dávkovače s popisem dezinfekčního přípravku, datem plnění a exspirací

postup – alkoholový dezinfekční přípravek vtírat do suché pokožky v množství cca 3 ml po dobu minimálně 20 vteřin a více v souladu s návodem výrobce přípravku, ruce musí být po celou dobu trvání postupu dostatečně vlhké, ruce neoplachovat ani neotírat, nechat zcela zaschnout

Mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí rukou:

(v případě, že neprovádíte, vypusťte text uvedený v tomto bodě)

postup – navlhčit ruce vodou, aplikovat dostatek mýdla na pokrytí celého povrchu rukou a s malým množstvím vody napěnit, ruce vč. předloktí mýt po dobu 1 min., jednorázový kartáček používat na okolí nehtů, nehtové rýhy a špičky prstů jen v případě viditelného znečištění, opláchnout pod tekoucí vodou, ruce osušit jednorázovým materiálem, který je uložen v krytých zásobnících

Chirurgická dezinfekce rukou:

(v případě, že neprovádíte, vypusťte text uvedený v tomto bodě)

kdy - vždy před zahájením operačního programu

- mezi jednotlivými operacemi

- při porušení celistvosti či výměně rukavic během operace

- v ambulantních zařízeních před započetím invazivních výkonů

dezinfekčními prostředky z dávkovače s popisem dezinfekčního přípravku prostředku, datem plnění a exspirací

postup – alkoholový dezinfekční přípravek vtírat v množství cca 10 ml po dobu stanovenou výrobcem přípravku, vtírat do suché pokožky rukou a předloktí opakovaně (směrem od špiček prstů k loktům, od špiček prstů do poloviny předloktí a od špiček prstů po zápěstí) do úplného zaschnutí, ruce musí být po celou dobu trvání postupu dostatečně vlhké, ruce neoplachovat ani neotírat

Pracovníci nosí čisté, krátké přirozené nehty na rukou.

Pracovníci na pracovištích, kde je prováděna hygienická a chirurgická dezinfekce rukou nenosí prsteny a náramky na rukou.

Pracovníci konzumují jídlo a pijí v prostorech, kde není nebezpečí kontaminace biologickým činitelem – …….. uvést kde

Odběr biologického materiálu:

provádí se v: vyčleněná místnost/sesterna/ordinace/na lůžku

K odběru biologického materiálu se používají sterilní zdravotnické prostředky včetně jednorázových rukavic, a to vždy pouze pro jednu ošetřovanou fyzickou osobu.

Provádí se před zahájením léčby chemoterapeutiky nebo antimikróbiálními přípravky.

Biologický materiál se odebírá s ohledem na patogenezi infekčního onemocnění, v případě sérologických vyšetření je odebírán druhý vzorek za 2-3 týdny po prvním odběru.

Způsob diagnostiky je volen v souladu s platnou legislativou.

uložení: biologický materiál se ukládá do standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných přepravek, s vyloučením rizika kontaminace žádanek

transport: ….. uvést kdo zajišťuje

biologický materiál se transportuje tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení a k ohrožení fyzických osob

čištění a dezinfekci transportních nádob zajišťuje vyšetřující laboratoř/zdravotní sestra v …… uvést kde

žádanka o vyšetření biologického materiálu obsahuje všechny identifikační údaje dle platné legislativy

Manipulace s jednorázovým zdravotnickým materiálem:

Jednorázové pomůcky se po použití likvidují jako zdravotnický odpad, nepoužívají se opakovaně.

Pravidelně se provádí kontrola exspirace u jednorázového materiálu.

4. Úklid

Za provádění úklidu odpovídá vždy poskytovatel zdravotních služeb.

Četnost úklidu: denně/na zákrokovém sálku před začátkem operačního programu a vždy po každém pacientovi/v odběrových místnostech 3xdenně, v případě potřeby častěji

Technologické postupy úklidu:

navlhko od tzv. čistých povrchů (např. instrumentační stolek) po nečisté (např. podlaha)

uvést harmonogram mytí dveří, oken, omyvatelných stěn, radiátorů, osvětlovacích těles atd.

Úklidové prostředky:

Na standardních pracovištích jsou používány běžné čistící prostředky.

Na zákrokových sálcích, v laboratořích, tam, kde je prováděn odběr biolog. materiálu a invazivní výkony, na záchodech a v koupelnách jsou používány běžné čistící prostředky a dezinfekční přípravky s virucidním účinkem v souladu s návodem výrobce.

Úklidové pomůcek a prostředky:

Pracoviště má vyčleněny úklidové prostředky či úklidové stroje.

uloženy v úklidové komoře/ve vyčleněné skříni

Péče o úklidové pomůcky: po použití se dezinfikují a usuší

Postup při kontaminaci povrchů biologickým materiálem: kontaminované místo se překryje buničitou vatou, papírovou jednorázovou utěrkou namočenou v dezinfekčním přípravku s virucidním účinkem nebo zasypáno absorpčními granulemi s dezinfekčním účinkem a po stanovené expozici se provede mechanická očista

Úklid firmou: pověřený pracovník postupuje dle smlouvy a dezinfekčního či úklidového řádu

Úklid v dopravních prostředcích:

úklid a dezinfekce vždy před zařazením do služby

1x denně v kabině řidiče a v prostoru pro pacienta

v případě kontaminace ihned (viz postup výše)

v případě převozu pacienta s podezřením na infekční onemocnění nebo s infekčním onemocněním se provádí dezinfekce prostoru pro pacienta po každém převozu dezinfekčním přípravkem s min. virucidním účinkem v souladu s návodem výrobce

Údržba VZT zařízení:

způsob a četnost čištění přívodů a odvodů vzduchu: ……

způsob čištění a četnost VZT rozvodů: ……

druh a četnost výměny filtrů: ……

jednotlivé činnosti provádí: …… uvést kdo

evidence prací: ….uvést, co obsahuje a kde uložena

germicidní zářiče:

zapínány: …….uvést kdy zapínány a na jakou dobu

frekvence výměny trubic: ………

způsob evidence vč. jejího uložení: ……….

Četnost malování: 1x za 2 roky/zákrokové sálky, odběrové místnosti, laboratoře, 1x za rok a vždy když dojde ke kontaminaci stěn a stropů biolog. materiálem

četnost a způsob údržby antibakteriálních nátěrových hmot: ……. uvést dle návodu výrobce

Ve všech prostorech ambulance se neskladují nepoužívané, vyřazené předměty a zařízení, pracovníci nepřechovávají na pracovišti předměty, které nesouvisí s výkonem práce.

5. Dezinfekce

Obecné zásady:

Ředění roztoků se provádí denně (na každou směnu 8 či 12 hodin), dle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji.

Postup ředění – přesným odměřením dezinfekčního přípravku do odměřeného množství vody.

Vícedenní dezinfekční přípravky jsou používány pouze pro vyšší stupeň dezinfekce a dvoustupňovou dezinfekci.

Používání mísících zařízení na přípravu dezinfekčních roztoků: ano/ne (v případě, že ano, uvést četnost a způsob kontroly tohoto zařízení).

Předměty, které přichází do styku s potravinami, se po dezinfekci důkladně opláchnou pitnou vodou.

Dávkovače před doplněním dezinfekčního přípravku se mechanicky myjí a po doplnění se označují názvem dezinfekčního přípravku, datem plnění a datem exspirace.

K dezinfekci se používají pouze oznámené biocidní přípravky či dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnické prostředky nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití ve zdravotnictví, a to v souladu s návodem výrobce.

osobní ochranné pomůcky při práci s dezinfekčními přípravky: rukavice, brýle

poučení pracovníků o bezpečnosti práce a o zásadách první pomoci: ano/ne

četnost střídání dezinfekčních přípravků s různými aktivními látkami: 1x za ……..

způsob značení naředěných roztoků: název, koncentrace v %, datum ředění, osoba, která roztok ředila

mycí a dezinfekční zařízení: ano/ne

používaný proces:

pravidelná kontrola účinnosti mycího a dezinfekčního procesu v mycích a dezinfekčních zařízeních je prováděna pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů, dle návodu výrobce: uvést používaný typ indikátorů ………….

ve frekvenci: 1x za 3 měsíce

evidence: obsahuje výpis hodnot přístroje/fyzikální indikátor/chemický                                              indikátor/bioindikátor a je uložena ………. uvést, kde

písemná či elektronická dokumentace se archivuje 5 let

Dezinfekce pokožky a sliznic:

postřik/otření dostatečným množstvím dezinfekčního přípravku za dodržení stanovené expozice

Dezinfekce nástrojů a pomůcek:

dekontaminace po každém použití, v uzavřené nádobě, po stanovenou dobu expozice, vhodným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem naředěným na stanovenou koncentraci

následuje mechanická očista, oplach pitnou vodou a osušení

nástroje uloženy: ve skříni/v zásuvce

Dezinfekce přístrojů:

po každém použití, v souladu s návodem výrobce přístroje – postřik/otření/naložení vybraných částí do uzavřené nádoby, po stanovenou dobu expozice, vhodným dezinfekčním přípravkem naředěným na stanovenou koncentraci

Povrchová dezinfekce:

postřik/otření/mytí vhodným dezinfekčním přípravkem naředěným na stanovenou koncentraci, za dodržení stanovené doby expozice

Dvoustupňová dezinfekce a vyšší stupeň dezinfekce se neprovádí.

6. Sterilizace

provádí se/neprovádí se, používají se pouze jednorázové nástroje a pomůcky/je zajištěna smluvně (vyplnit pouze části – předsterilizační příprava a transport, další text vypusťte)

Poskytovatel zdravotních služeb zodpovídá: za kvalitu sterilizačních médií, správnost sterilizačního procesu a jeho monitorování, proškolení zdrav. pracovníků vykonávajících sterilizaci, kontrolu sterilizace proškoleným zaměstnancem a kontrolu účinnosti sterilizátorů.

Servis přístrojů: provádí pověření servisní pracovníci dle návodu výrobce, min. 1x ročně (smlouva a doklady o provedeném servisu jsou k dispozici k nahlédnutí ……. uvést kde)

Sterilizaci provádí: v souladu s návodem výrobce proškolený zdravotnický pracovník

Předsterilizační příprava:

postup – dezinfekce nástrojů a pomůcek (po každém použití, v uzavřené nádobě, po stanovenou dobu expozice, vhodným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem naředěným na stanovenou koncentraci), mechanická očista, oplach pitnou vodou, osušení, prohlídka vč. vyřazení poškozených nástrojů a pomůcek, balení

Přípravky a postupy pro dezinfekci a mytí se volí tak, aby nepoškozovaly ošetřovaný materiál.

Obaly: - kazeta/kontejner/papír/papír-folie/polyamid/polypropylen/netkaná textilie

- uzavření papírových, polyamidových, propylenových a kombinovaných papír-folie

obalů: svár/lepení

- označení: datem sterilizace, datem exspirace, datem exspirace dle způsobu uložení

Každý jednotkový sterilizační obal je značen chemickým testem procesovým.

Používány v předsterilizační přípravě mycí automaty: ano/ne

používaný proces:

pravidelná kontrola účinnosti mycího a dezinfekčního procesu v mycích a dezinfekčních zařízeních pomocí fyzikálních nebo chemických testů nebo bioindikátorů, dle návodu výrobce: uvést používaný typ indikátorů ………….

minimálně 1x týdně

Kontrola dezinfekčního a mycího procesu se dokládá výpisem teplot/chemickým testem/biologickým indikátorem, písemná či elektronická dokumentace mycích a dezinfekčních zařízení se archivuje min. 5 let.

Mycí a dezinfekční zařízení patří do třídy zdravotnických prostředků IIb a dokládá se certifikátem.

Čištění ultrazvukem: používá se k doplnění očisty po předchozím ručním nebo strojovém mytí a dezinfekci

Používáme sterilizaci: horkovzdušnou/parní/ …

Typ přístroje:

Datum výroby:

Parametry sterilizace:

horkovzdušná – sterilizovaný materiál kov/sklo/porcelán/keramika/kamenina

při teplotě ………°C, po dobu ……. min.

parní – sterilizovaný materiál kov/sklo/porcelán/keramika/textil/guma/plast

při teplotě ………°C, za tlaku ………kPa, po dobu ……. min.

četnost výměny antibakteriálního filtru ……….

flash sterilizační cyklus se nepoužívá pro zdravotnické prostředky s dutinou

Materiál je do sterilizační komory ukládán tak, aby se umožnilo co nejsnazší pronikání sterilizačního média a nedotýkal se stěn přístroje. Komora se zaplňuje do ¾ objemu.

Skladování vysterilizovaného materiálu:

způsob uložení:

volně uložený (kazeta - 24 hodin; kontejner, papír, papír-folie, polyamid, polypropylen, netkaná textilie - 6 dnů; dvojitý obal - 12 týdnů; dvojitý a skladovací obal - 1 rok)

chráněný v zásuvce/skříňce/kontejneru (kazeta - 48 hodin; kontejner, papír, papír-folie, polyamid, polypropylen, netkaná textilie - 12 týdnů; dvojitý obal - 6 měsíců; dvojitý a skladovací obal - 1 rok)

Pravidelně se provádí kontrola exspirace u sterilizovaného materiálu.

Kontrola sterilizace

Kontrola sterilizace zahrnuje monitorování sterilizačního cyklu a kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů.

O kontrole sterilizace se vede dokumentace procesu sterilizace a záznamy o tom, že prostředek byl vystaven sterilizačnímu procesu. Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno, příjmení a podpis fyzické osoby, která sterilizaci provedla, včetně písemného vyhodnocení nebiologických systémů).

Úspěšnost sterilizace se dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku nebo podepsaným záznamem registračního přístroje, podepsaným výstupem z tiskárny

- datovým písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce

- datovým písemným vyhodnocením denního Bowie-Dick testu a uložením testu do dokumentace, (v ambulantních zařízeních, s výjimkou chirurgických oborů, prováděno 1x týdně)

- datovým písemným vyhodnocení denního vakuového testu

Písemná dokumentace sterilizace se archivuje min. 5 let.

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů se provádí:

- biologickými systémy:

  - u nových přístrojů a přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu

  - ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje

  - jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště

  - u sterilizátorů ne starších 10ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok

  - u sterilizátorů starších 10ti let nejpozději po 100sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za půl roku

- nebiologickými systémy:

- Bowie-Dick test – test správného odvzdušnění a pronikavosti páry. Provádí se před zahájením prvního sterilizačního cyklu, a to při sterilizačním cyklu bez vsázky. V případě sterilizace zdravotnických předmětů s dutinou se kontrola provádí vždy s použitím zkušebního tělesa podle určené normy, které ztěžuje přístup sterilizačního media.

- Chemické testy procesové – tímto testem se označuje každý jednotkový obal.

- Chemické testy sterilizace – k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu. U parního sterilizátoru do 1 STJ se na každou vsázku používá minimálně jeden test, od 2 do 5 STJ minimálně 2 testy, od 6 do 10 STJ minimálně 3 testy a nad 10 STJ minimálně 4 testy (STJ = kvádr o obsahu 54 litrů). U horkovzdušného sterilizátoru do objemu komory 60 litrů se používá jeden test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 testy.

test třídy:  …. uvést

Testy jsou ukládány do míst, kam sterilizační médium nejhůře proniká.

Testy pro kontrolu zdravotnických prostředků s dutinou jsou prováděny zkušebním tělesem.

Zabezpečení transportu materiálu:

v uzavřených kontejnerech/skříních

mytí a dezinfekci transportních kontejnerů zajišťuje ………… uvést kdo

Sterilizace pro další subjekty: provádí se/neprovádí se

Jednorázové pomůcky nejsou sterilizovány.

7. Manipulace s prádlem

Uložení čistého prádla:

vyčleněná skříň/sklad čistého prádla,

úložné prostory se 1x týdně dezinfikují

Uložení použitého prádla:

uzavíratelné, neperforované nádoby/PE pytle apod.

umístěné v …………..

dezinfekce nádoby je prováděna po každém vyprázdnění a prostoru 1x za …….

Praní prádla je zajištěno: smluvně/ve vlastní vyčleněné pračce – …… stanovit režim

Transport použitého prádla: PE pytle/textilní pytle/kryté klece

Transport čistého prádla: PE pytle/textilní pytle/kryté klece

Mytí a dezinfekci klecí na prádlo i ložné plochy přepravních prostředků po každém převozu zajišťuje smluvní prádelna/….. uvést kdo.

Pokrytí vyšetřovacího lehátka: používá se jednorázový materiál, který je měněn po každém použití

8. Nakládání s odpady

Dle dodatku – Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče.

9. Infekce spojené se zdravotní péčí

Evidence infekcí spojených se zdravotní péčí je vedena v souladu s platnou legislativou.

10. Infekční onemocnění

Hlášení výskytu infekčního onemocnění na KHS: …….. uvést kdo provádí

Způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění se provádí dle platné legislativy.

11. Pitná voda

zdroj vody: studna/vodovodní řad

kontrola: ano/ne (pokud ano uvést četnost a rozsah)

zdroj teplé vody: TUV dodávána z řadu/vlastní ohřev (uvést způsob ohřevu)

Preventivní opatření legionelózy v provozech, kde vzniká vodní aerosol – pravidelná kontrola teploty teplé vody po odpuštění vody po dobu jedné minuty (nutná teplota min. 50oC, lépe 55oC), pravidelné odstraňování usazenin a kalů z rozvodného systému a odstranění případných inkrustů na výtocích (baterie, sprchové hlavice), vč. vedení záznamu o těchto kontrolách. Cílené mikrobiologické vyšetření teplé vody ke zjištění jakosti vody v intervalu 1x …….. a nápravná opatření v případě nadlimitních nálezů legionel – např. termodezinfekce či chemodezinfekce rozvodů vody a kontrolní odběr vody.

Kontrola mikrobiologické jakosti vody v náhodně vybrané vaně před vstupem koupající se osoby je prováděna v četnosti 1x za 3 měsíce. V případě nevyhovujícího výsledku jsou provedena nápravná opatření …… (uvést jaká) a do doby ověření účinnosti provedených opatření je vana vyřazena z provozu. O provedených opatřeních je proveden záznam do provozního deníku, který je uložen …… (uvést kde).

Vany vybavené vedlejším koloběhem vody (např. masážní trysky), potrubí vedlejšího okruhu se podle potřeby, minimálně však jedenkrát týdně vyčistí vhodným postupem dle návodu výrobce. Ty části tlakových čerpadel a hadic, v nichž se zdržuje voda, jsou denně po skončení provozu propláchnuty a vyprázdněny.

12. Vlastní kontrola dezinfekce, sterilizace, dodržování aseptických      postupů, jakosti vody a plnění provozního řádu

Průběžně provádí lékař.

13. Běžná ochranná dezinsekce a deratizace

Frekvence provádění běžné ochranné dezinsekce: dle potřeby

Frekvence provádění běžné ochranné deratizace: dle potřeby

14. Do všech prostor zdravotnických zařízení platí zákaz vstupu zvířat.

15. Hlášení změn

Pokud dojde ke změnám v rozsahu poskytované péče nebo k jakýmkoliv jiným změnám ve zdravotnickém zařízení, bude toto hlášeno orgánu ochrany veřejného zdraví.

Tento provozní řád stanovuje hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí, jež je povinno naše zdravotnické zařízení dodržovat.

Provozní řád zpracován dne: